附件1

技术要求

- 功能目标

| 序号 | 项目名称 | 需要实现的功能或者目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 5G专网和WIFI6无线网建设项目 | 1、5G专网：为了满足教学需要，构建完全物理隔离的 5G专网，来承载室外机动教学的实时视频信息传输，保证数据不出园区。园区约4000亩地。 2、WiFi6无线网:为了满足教学需要，在生活保障区（含5栋宿舍楼和1栋生活保障中心），构建无线传输网。 |  |

- 适用标准

| 序号 | 标准号 | 标准 名称 | 标准级别 | 标准性质 | 适用范围 | 代码含义 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YD/T 3616-2019 | 5G移动通信网核心网网络功能技术要求 | 国家标准□ 军用标准☐ 行业标准☑ 地方标准及其他标准规范 ☐ | 强制性☐ 推荐性☑ | 本标准适用于基于SA架构的5G核心网网络功能，包括AMF、SMF、UPF、UDM、AUSF、NRF、NSSF等。 | 编号由工业和信息化部通信行业标准的代号(YD/T)+行业标准发布的顺序号(3616)+行业标准发布的年号(2019)构成。 |  |
| 2 | YD/T 3618-2019 | 5G数字蜂窝移动通信网无线接入网总体技术要求(第一阶段） | 国家标准□ 军用标准☐ 行业标准☑ 地方标准及其他标准规范 ☐ | 强制性☐ 推荐性☑ | 本标准适用于5G数字蜂窝移动通信网基站设备和终端。 | 编号由工业和信息化部通信行业标准的代号(YD/T)+行业标准发布的顺序号(3618)+行业标准发布的年号(2019)构成。 |  |
| 1 | GB/T 3873-1983 | 通信设备产品包装通用技术条件 | 国家标准☑ 军用标准☐ 行业标准☐ 地方标准及其他标准规范 ☐ | 强制性☐ 推荐性☑ | 适用于通信设备产品的设计、生产、测试和验收。本标准是制定产品标准的依据。 | 编号由国家标准的代号(GB/T)+国家标准发布的顺序号(3873)+国家标准发布的年号(1983)构成。 |  |
| 2 | GB/T 13426-1992 | 数字通信设备的可靠性要求和试验方法 | 国家标准☑ 军用标准☐ 行业标准☐ 地方标准及其他标准规范 ☐ | 强制性☐ 推荐性☑ | 适用于通信设备的可靠性测试和验收。其他类型的通信设备可参照使用。 | 编号由国家标准的代号(GB/T)+国家标准发布的顺序号(13426)+国家标准发布的年号(1992)构成。 |  |

- 技术指标

| 序 号 | 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级及 以下 指标 | 是否作为 强制要求及 评分因素等 | 指标要求 | 指标使用 说明 | 证明方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 总体要求 | / | / | 强制要求 ☑ 评分因素 ☐ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 1.本项目为“交钥匙”项目，所有建设内容包含并不限于施工安装过程中必要的人工、辅材和硬件耗材等。 2.本项目5G信号覆盖范围约为4000亩地，供应商应配合实际需要做好网络优化（包括但不限于：天线扇面调整、增加基站设备数量、频段优化等），确保基地信号覆盖。（长*宽=2050m*1450m） 3.5G核心网设备需提供工信部电信设备进网试用批文及工信部授权测试厂家的测试报告。 | 必须满足条件 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页。 |
| 2 | 功能要求 | 5G核心网 | 性能要求 | / | 强制要求 □ 评分因素 □ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☑ | ▲1.系统用户数≥10000；UPF数据吞吐量≥8Gbps；PCF会话数≥200；消息响应时间≤5ms； | 根据指标要求进行评审，支持的项越多，功能越强。 |  |
|  |  |  |  |  | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 □ | 2.支持接入的基站数不少于50个；安全增强接口处理能力不少于50次请求/秒；网络管理接口处理能力不少于200次请求/秒； 3.高可用度HA≥99.999%。 |  |  |
|  | 功能要求 |  | AMF网元功能 | / | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 □ | 1.接入和移动性管理功能：提供5G核心网AMF网元功能，小型化本地部署。支持 N2 接口；NAS 加密和完整性保护； 用户注册管理、连接管理、可达性管理、移动性管理； UE 和 SMF 之间的 SM 消息提供传输。 |  |  |
|  | 功能要求 |  | AUSF网元功能 | / | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 □ | 1.身份验证服务器功能：支持 3GPP 接入和不受信任的非 3GPP 接入的认证。 |  |  |
|  | 功能要求 |  | UDM网元功能 | / | 强制要求 □ 评分因素 □ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☑ | ▲1.支持5G控制面基于国家加密算法安全增强加密；在满足3GPP标准的前提下，支持5G接入认证增强和国产加密算法替换，实现5G接入认证国密加密认证。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 □ | 2.统一数据管理功能：生成3GPP AKA 身份验证凭据；用户识别处理；支持隐私保护的用户标识符（SUCI） 的隐藏；用户管理； |  |  |
|  | 功能要求 |  | SMF网元功能 | / | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 □ | 1.会话管理功能：支持会话管理；UE IP 地址分配和管理；DHCPv4 功能；选择和控制 UP 功能，用于以太网 PDU 会话；配置 UPF 的流量控制，将流量路由到正确的目的地；终止接口到策略控制功能。 |  |  |
|  | 功能要求 |  | UPF网元功能 | / | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 □ | 1.用户平面功能：当作外部 PDU 与数据网络互连的会话点，支持分组路由和转发； 2.支持数据包检查；用户平面部分策略规则实施；用户平面的 QoS 处理。 |  |  |
|  | 功能要求 |  | PCF网元功能 | / | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 □ | 1.策略控制功能：支持统一的策略框架来管理网络行为，为控制平面功能提供策略规则以强制执行它们，访问与统一数据存储库（UDR）中的策略决策相关的用户信息。 |  |  |
|  | 功能要求 |  | 容灾备份核心网 | / | 强制要求 ☑ 评分因素 ☐ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | ★1.本项目共计提供2套5G核心网实现主备核心网实时热备，对5G核心网应用系统和数据的容灾备份，在单台服务器故障发生后相关业务能够得到及时恢复。 | 根据指标要求进行评审，必须满足，即认定符合招标要求。 |  |
| 3 | 功能要求 | 专网管理平台 | / | / | 强制要求 □ 评分因素 □ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☑ | ▲1.平台支持在国产化环境对接，包括国产化数据库、 国产服务器操作系统、国产化服务器，并书面承诺后续对接工作不另收费； | 根据指标要求进行评审，支持的项越多，专网管理平台功能越强。 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页。 |
|  |  |  |  |  | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 □ | 2.提供在线配置、管理、分析、监控、预警和日志审计，提供复杂组合攻击的预警能力； 3.系统登录认证：从提交账号/密码到认证结果返回的请求响应时间小于3秒； 4.系统首页响应：从用户发出首页请求，到首页完整展示的响应时间小于5秒； 5.5G专网安全管控支持身份绑定、“黑白名单”及“SIM卡远程遥毁”功能；（该条功能参数可以在专网管理平台或算法服务器中实现） 6.满足多种密码体系认证：对称密钥认证或非对称密钥认证等我国自主密码算法； 7.通过安装定制的SIM卡，用户的终端设备可以基于指定的密码算法进行入网认证。认证通过后，用户的终端设备才能入网使用，可实时查看主认证结果； 8.平台具备运维管理功能，可以实时监测、统计分析专网整体状态、在线用户信息、服务器资源信息、操作日志和登录日志信息等功能，方便对安全专网的运行状态进行直观的展示； 9.系统密钥用户，针对不同的类型的用户提供不同的安全认证方式，通过认证管理模块对用户认证凭证进行管理； 10.为防止部分特殊人员被持续性跟踪及被定位的风险，平台可提供用户身份标识变化能力。 |  |  |
| 4 | 功能要求 | 算法服务器 | / | / | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 功能性能参数： 1.主认证密码算法支持SM4或专用密码算法； 2.用户身份标识变换支持手动切换控制、自动切换策略配置以及切换状态上报； 3.支持终端用户SIM卡的黑白名单管理和远程销毁功能； 4.认证向量请求响应不小于160次/秒； 硬件配置： 1. 国产非 OEM 机架式平台，CPU：双路，配置≥2颗32核CPU，主频≥2.4GHz； 2.内存配置≥2*32GBDDR4 内存，最大支持≥1TB；提供≥24 个内存插槽，支持 AEP 内存，支持高级 ECC、内存在线热备、内存镜像技术； 3.系统硬盘配置≥240GB SSD； 4.数据硬盘配置≥2×2TB； 5.配置独立硬件 RAID 卡，支持 RAID0/1/5； 6.配置≥2 个千兆以太网接口；≥6 个 USB 接口，配置≥2 个VGA 接口； 7.质保期内提供硬盘维修，不回收服务。 | 根据指标要求进行评审，支持的项越多，算法服务器功能越强。 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页。 |
| 5 | 功能要求 | 服务器 | / | / | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 硬件配置要求如下： 1.CPU：双路，配置≥2颗32核CPU，主频≥2.4GHz，内存配置≥2*32GBBDDR4 内存，最大支持≥1TB； 2.系统硬盘配置≥240GB SSD； 3.数据硬盘配置≥2×2TB； 4.支持Raid 0/1/5； 5.质保期内提供硬盘维修，不回收服务。 | 根据指标要求进行评审，支持的项越多，各设备功能越强。 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页。 |
| 6 | 功能要求 | 千兆防火墙 | / | / | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 1.模块化插槽≥4个； 2.整机化吞吐率≥8GB bps； 3.配备≥8×GE（电）+≥8×GE（光）+Console+MGMT+HA+≥2×USB接口； 4.双冗余电源，风扇配置； |  |  |
| 7 | 功能要求 | 入侵检测设备 | / | / | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 1.配备≥4×GE（电）+≥4×GE（光）+Console+≥2×MGMT+≥2×USB接口； 2.双冗余电源，风扇冗余配置； |  |  |
| 8 | 功能要求 | 交换机 | / | / | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 1.至少提供≥24个千兆以太网电接口，≥2个万兆以太网光接口； 2.提供交流电电源冗余配置； 3.MAC表容量：≥32000条； 4.IPv4转发表容量：≥8000条； 5.交换容量：≥96Gbps； |  |  |
| 9 | 功能要求 | 加密SIM卡 | / | / | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 1.移动终端使用定制的保密SIM卡，与5G核心网和算法服务器定制，提供专属接入方式。（本项目不含移动终端） 2.支持“SIM卡远程遥毁”功能； |  |  |
| 10 | 功能要求 | 无线基站 | / | / | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 满足基地5G信号全覆盖、基地边缘信号覆盖电平达到-90dBm，单用户上行边缘峰值速率达到30Mbps、下行边缘峰值速率达到150Mbps。 |  |  |
| 11 | 功能要求 | 线路敷设 | / | / | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 线路敷设及相关辅材 | 根据指标要求进行评审，支持的项越多，线路敷设、系统集成服务越强。 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页 |
| 12 | 功能要求 | 系统集成服务 | / | / | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 负责5G专网设备的集成、安装、调试 |  |  |
| 13 | 功能要求 | 放装AP | / | / | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 □ | 1.支持802.11a/n/ac/ac wave2/ax协议标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作； 2.总空间流数≥4，整机速率≥2.9Gbps，支持≥1个GE口； 3.支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的QQ、微信等应用，能显著提升语音质量； 4.支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC； 5.支持内置智能天线,内置蓝牙5.0,支持蓝牙串口远距无线运维； | 根据指标要求进行评审，支持的项越多，各设备功能越强。 |  |
|  |  |  |  |  | 强制要求 □ 评分因素 □ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☑ | ▲6.为保障在特殊情况下临时快速无线组网的需求，实现无AC控制器组网，要求AP支持无AC小型组网，同时实现多AP漫游功能及DHCP功能，提供自组网AP数量≥16。 |  |  |
| 14 | 功能要求 | 高密放装AP | / | / | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 □ | 1.支持802.11a/n/ac/ac wave2/ax协议标准，支持三频段同时工作； 2.总空间流数≥8，整机速率≥6.5Gbps； 3.支持1×2.5GE电口+1 ×1GE电口； 4.支持内置智能天线,内置蓝牙5.0,支持蓝牙串口远距无线运维；支持USB接口； 5.支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的QQ、微信等应用，能显著提升语音质量； 6.支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC； |  |  |
|  |  |  |  |  | 强制要求 □ 评分因素 □ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☑ | ▲7.为保障在特殊情况下临时快速无线组网的需求，实现无AC控制器组网，要求AP支持无AC小型组网，同时实现多AP漫游功能及DHCP功能，提供自组网AP数量≥16。 |  |  |
| 15 | 功能要求 | 面板AP | / | / | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 □ | 1.支持802.11a/n/ac/ac wave2/ax协议标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作； 2.总空间流数≥4，整机速率≥2.9Gbps； 3.上行支持≥1个GE口，下线支持≥1个GE口； 4.支持内置智能天线,内置蓝牙5.0,支持蓝牙串口远距无线运维； 5.支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC； |  |  |
|  |  |  |  |  | 强制要求 □ 评分因素 □ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☑ | ▲6.为保障在特殊情况下临时快速无线组网的需求，实现无AC控制器组网，要求AP支持无AC小型组网，同时实现多AP漫游功能及DHCP功能，提供自组网AP数量≥16。 |  |  |
| 16 | 功能要求 | 无线控制器 | / | / | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 □ | 1.万兆光口≥12，千兆电口≥12，2个40GE光接口，直接/隧道转发吞吐量≥120Gbps； 2.协议支持802.11 a/b/g/n/ac/ac wave2/ax； 3.最大管理AP数量≥3K，最大接入用户数量≥30K，本次配置无线管理授权600个； 4.单台AC支持双电源备份，支持电源模块热插拔时单电源供电； 5.支持静态路由、RIP-1/RIP-2、OSPF、BGP、IS-IS、路由策略、策略路由； 6.支持提供MAC 地址认证、802.1x认证、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证,支持WPA标准、WEP、TKIP、CCMP，内置Portal/AAA服务器，可为用户提供Portal认证/802.1X服务； 7.支持PPSK,AC可为同一个SSID下的不同终端分配不同的PSK密钥，无需其他系统支持； 8.AP支持IPv4与IPv6 双栈与AC建立capwap隧道，且被正常管理（无线控制器可以同时运行IPv4与IPv6协议与AP建立capwap隧道连接，提高AP与无线控制器的隧道稳定性）； 9.支持设备冗余备份功能,可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步； 10.提供整体无线网络性能监控,支持对AC/AP/射频/终端的性能监控。 11.AC支持可视化端到端的故障诊断,显示用户、AP、AC连接图,呈现故障根因和处理建议，需要提供官网链接及截图证明。 |  |  |
| 17 | 功能要求 | POE交换机 | / | / | 强制要求 □ 评分因素 □ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☑ | ▲1.交换容量≥520Gbps，包转发率≥170Mpps；“（若官网出现A/B值，以A值为准）”； |  |  |
|  |  |  |  |  | 强制要求 ☑ 评分因素 □ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 □ | ★2.下行支持千兆电口≥24个，上行万兆光接口≥4个，支持快速POE功能；配置2个万兆单模光模块； |  |  |
|  |  |  |  |  | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 □ | 3.支持2个专用堆叠口，不占用上行和下行端口； 4.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持1:1和N:1VLAN Mapping 功能； 5.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 6.支持能效以太网EEE节能环保； 7.要求所投产品（如CPU芯片）为国产自主可控芯片。 |  |  |
| 18 | 功能要求 | 万兆光模块 | / | / | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 □ | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |  |  |
| 19 | 功能要求 | 线路敷设及设备安装 | / | / | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 □ | 线路敷设及相关辅材、设备安装调试 | 根据指标要求进行评审，支持的项越多，线路敷设及设备安装服务越强。 |  |

- 验收标准及方法

（1）供货方应在设备出厂前提供出厂检验项目指标测试程序和检验方法，供需求方参考。

（2）设备运抵安装现场后，需求方将与供货方共同开箱验收，如供货方届时不派人到场，则验收结果应以需求方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损，需求方有权要求投标方立即补发和负责更换。

（3）设备安装、调试达到技术规范书规定的指标后，可进行验收测试(初验)。验收规范(包括项目、指标、方式和测试仪器等)应由供货方提前一个月提交给需求方。需求方可根据合同以及需求方的有关规定进行修改和补充，经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署初验合格协议，设备进入试运行期。

（4）设备经过6个月试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可进行最终验收。在试运行期间，如硬件系统出现重大问题，则试运行期从故障修复之日起顺延3个月，若仍达不到要求，继续顺延，一直到系统连续3个月无故障时为止。在全部达到要求时，双方签署最终验收文件。且双方签署最终验收文件前，供货方应协助需求方完成综合展示系统的工程开通。

- 其他需要明确的技术或服务要求

1.技术支持：对需求方工作人员进行相关使用培训，质保期内提供免费技术支持及设备维护。

2.符合军队、教育部、重庆市及大学相关技术标准规范。

3.项目参数中的功能细节以和甲方协商为准。

# 经济要求

## （一）预算安排

预算金额：561万元

## （二）标的数量

1、5G专网标的数量

| 序号 | 货物名称 | 规格与型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5G核心网 | 见附件1技术要求 | 套 | 2 |
| 2 | 专网管理平台 |  | 套 | 1 |
| 3 | 算法服务器 |  | 套 | 1 |
| 4 | 服务器 |  | 台 | 3 |
| 5 | 千兆防火墙 |  | 台 | 1 |
| 6 | 入侵检测设备 |  | 台 | 1 |
| 7 | 交换机 |  | 套 | 3 |
| 8 | 加密SIM卡 |  | 张 | 500 |
| 9 | 无线基站 |  | 套 | 3 |
| 10 | 线路敷设 |  | 项 | 1 |
| 11 | 系统集成服务 |  | 项 | 1 |

2、wifi6 标的数量

| 序号 | 货物名称 | 规格与型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放装AP | 见附件1技术要求 | 套 | 43 |
| 2 | 高密放装AP |  | 套 | 6 |
| 3 | 面板AP |  | 套 | 481 |
| 4 | 无线控制器 |  | 台 | 1 |
| 5 | POE交换机 |  | 台 | 30 |
| 6 | 万兆光模块 |  | 个 | 60 |
| 7 | 线路敷设及设备安装 |  | 项 | 1 |

## （三）交付实施要求

自合同签订生效之日起，60天内完成到货安装、调试，交付地点为重庆市江津区支坪镇。

## （四）质量保证和售后服务

1.履约保证金

本项目不设履约保证金

2.售后服务

①质量保证期：自交付验收完毕之日起，所有产品质保5年。投标供应商对提供的物资在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，应当免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，投标供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费。

▲②投标供应商应当承诺履行军事保密义务，在重要活动中提供现场技术保障服务。

③投标供应商应当承诺提供免费培训服务。含培训视频、培训手册等资料以及现场培训，内容包括设备的基本原理、操作应用及设备的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护设备。

④投标供应商应当承诺提供技术支持和维修巡检服务（每年不少于4次），并在投标文件中提供相应书面方案。根据项目情况，提供产品建档计划等。

⑤日常维护及服务标准：中标供应商维修人员接到维修通知后2小时内响应，12小时内到达现场，设备损坏，更换备机、备件维修，并在48小时内排除故障；如不能及时到场，采购单位可协商中标供应商委托其他单位维修，其费用由中标供应商承担。所有产品保修服务方式均为上门保修。

## （五）付款条件

本项目不预付货款，物资运达指定地点、安装调试，经甲方组织验收通过后，中标供应商收集发运接收单、发票、验收报告等资料，提交采购单位办理结算手续，采购单位向中标供应商支付合同价款的95%，质保期结束后支付合同价款的5%。

## （六）包装、运输、专用工具、备品备件、报价要求、保险、保密和专利等

1.备品备件

投标供应商应当提供物资生命周期内所需零备件和消耗品清单，并明确供应周期和价格等优惠条件。投标供应商应当承诺，对售后服务需求提供 2 小时响应， 12 小时内到达现场实施维修。 48 小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。

2.报价要求

报价应当包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、安装、调试、培训、保修等费用和税金。

投标供应商对同一种物资只允许有唯一报价，任何有选择的报价或有附加条件的报价，视为无效投标。

3.保密要求

供应商知悉应当承担的保密义务，如违反以下条款，供应商承担一切法律责任，赔偿因违反承诺造成的损失，接受采购单位按照国家和军队有关规定作出的处罚。参与本项目及其合同订立履行的供应商所属员工发生失密泄密的，由供应商承担连带责任：

严格遵守国家和军队保密法规制度要求，制定并严格落实保密管理制度，设置保密部门，配备保密人员，开展保密培训，严格约束所属员工行为，接受和配合采购单位或军方采购管理部门、采购机构组织开展的保密指导和监督检查。

未经采购单位或军方有权单位许可，不以摘抄、复制、告知、公布、出版、传递、转让或以其他任何方式使任何第三方组织和人员知悉本采购项目及其合同订立履行保密信息。采购单位提供的或参与本项目及其合同订立履行获悉的所有信息均视为保密信息，采购单位明确表示无需保密的信息除外。

本采购项目及其合同订立履行保密信息，包括以手写、打印、软件、磁盘、光盘、胶片、图片、音视频或其他可读取方式记载的数据信息和文档资料，实行专人管理、专室专柜存放、定期审核销毁，不擅自复制留存。

不在联接互联网计算机中存储、处理、传递，不通过普通电话、传真、快递等非保密渠道传递本采购项目及其合同订立履行保密信息。

不将本采购项目合同订立履行保密信息作为企业业绩进行公开宣传。本合同履行完毕后，仍继续承担与合同履行期间相同的保密义务。在签订本合同前，供应商已知悉合同履行过程以及合同履行完毕后需要承担的保密义务及其成本，无须采购单位另外支付保密相关费用。

4.专利及知识产权

供应商应当保证采购单位在使用物资和服务时不受第三方提出侵犯其知识产权的指控，对此采购单位不承担任何连带责任或赔偿责任。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

## （七）打码贴签

1.乙方应当配合甲方完成合同内采购物资的编目编码工作，按照统一要求，提供物资相关数据信息，配合甲方做好编目数据采集工作。涉密信息应当按照国家、军队安全保密有关规定进行处理，确保不发生失泄密问题。

2.乙方应当按照统一要求在物资交付前完成打码贴签工作。

3.物资编目数据填报和打码贴签情况，列入出厂验收、接收验收项目；编目数据、标识标签不符合规范要求的，验收不予通过，不得进入物资储存单位。乙方应当在7日内完成整改，重新协调甲方组织验收。

# 实施意见

## （一）供应商特定资格条件设定

具有涉密信息系统集成资质证书乙级及以上资质或武器装备科研生产单位保密二级及以上资质。

## （二）样品评审（比测）组织

无

## （三）采购方式

公开招标

## （四）评审方法选择

综合评分法